ICS 65.020.20

CCS B61

DB1308

承德市地方标准

DB 1308/T ***—2025

低密度林地集水造林技术规程

前 言 （网上征求意见稿）

2025-**-**发布

2025-**-**实施

承德市市场监督管理局   发布

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由承德市林业和草原局提出。

本文件起草单位：承德市农林科学院。

本文件主要起草人：冯楷斌、陈柏华、鲍民胡、郭敬洋、岳凡、冯雪雷、朱小薇、朱小青、王健强、刘洋、雒雅婧、杜宏儒、何昕诺、闫尚军、贾士伟。

低密度林地集水造林技术规程

- 范围

本文件规定了低密度林地集水造林工程中的造林地选择、作业设计、整地、树种选择配置、造林技术、管护封育、验收评价和档案管理等技术内容。

本文件适用于燕山山区低密度林地集水造林工程管理。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 15163 封山（沙）育林技术规程

GB/T 15776 造林技术规程

LY/T 1607 造林作业设计规程

DB13/T 5664 造林质量测评技术规范

- 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

- 造林地选择

- 疏林地；

- 面积＞25m2林中空地；

- 造林后第1个龄级期内目的树种和辅助树种保存率＜80%；第2个龄级期内郁闭度＜0.5，且亩株树低于经营密度要求的人工林；

- 郁闭度＜0.7，目的树种株数低于经营密度要求，且天然更新等级不良的单层林或下层目的树种株数少于总株数50％的复层林；

- 遭受自然灾害，经卫生伐后，郁闭度＜0.5的低质低效林；

- 经择伐后郁闭度＜0.5，目的树种和辅助树种仅依靠天然更新难以达到经营密度要求的退化林；

- 间伐后天然更新不良，需要辅助人工更新的林地。

- 作业设计

按照LY/T 1607 的规定执行。

- 整地（节水措施）

  - 整地时间

丘陵山地造林上年或当年雨季整地；沙地不提前整地，根据造林季节随整地随造林。

  - 整地方式

    - 水平沟整地

在6°～15°缓坡地，宽45cm，深40cm以上，长度不限，外侧筑埂。

    - 鱼鳞坑整地

16°～25°斜坡地，长1.0m～1.2m，宽0.6m～0.8m，深0.3m～0.5m，外埂高0.2m～0.3m，内反坡5°～10°。

    - 穴状整地

26°～35°陡坡地，穴面直径60cm，深度≥30cm，穴面外高里低。

  - 株行距

沿等高线起行，株行距2m～3m×3m～4m，上下行呈品字形排列。

- 树种选择配置

  - 树种选择

坚持因地制宜、适地适树原则，根据树种生物学和生态学特性，优先选择耐荫性强、能在林冠下正常生长、与现有林分种间关系相互协调的乡土树种。

  - 树种配置

根据森林主导功能和经营目标，统筹考虑生物多样性和森林多功能需求，合理选择深根与浅根性、针叶和阔叶、乔木和灌木树种混交搭配。

  - 主要树种及适宜的立地条件

符合附表A的要求。

- 造林技术

  - 苗木质量要求

符合附表B的要求。

  - 造林时间

容器苗适宜在春季3月下旬～4月下旬或雨季栽植；裸根苗适宜在春季土壤解冻后或秋季土壤封冻前造林，春季造林宜早不宜迟。

  - 栽植方法

    - 容器苗栽植

栽植前剥除不易降解的容器，保持土球完整不松散，将苗木竖直放入栽植穴中央，土球低于穴面，用表土加填，沿土球外周填满踏实，穴面覆一层虚土；剥除的容器杯统一收集处理。易降解的容器直接带杯栽植。

    - 裸根苗栽植

栽植前减掉过长的根系，将苗木竖直放入栽植穴，保持根系自然舒展，填心土穴深1/2时，轻提苗木再踏实，继续填土与苗茎原土痕持平，用力踏实。

  - 节水措施

    - 保水保湿

随起随栽，不能立即栽植的苗木及时假植；苗木起运过程中加盖草帘。

    - 泥浆蘸根

裸根苗栽植前用生根剂和泥浆混合液蘸根。

    - 适度深栽

深根性树种适当深栽；栽植后修筑树盆深度15cm以上。沙地造林按照DB13/T 5351规定执行。

    - 覆盖树盘

用地膜、石砾或杂草、树枝覆盖栽植穴。

    - 根颈培土

土层较薄、栽植穴深度＜30cm时，苗木栽植完后，以苗干为中心培土5cm～10cm，踩紧踩实。

- 管护封育

  - 补植

成活率未达到设计方案要求的，适时补植。

  - 割灌

机械或人工割灌，割幅宽度苗干两侧各60cm，沿等高线方向进行。

  - 封育

按照GB/T 15163的规定执行。

- 验收评价

按照DB13/T 5664 的规定执行。

- 档案管理

按照GB/T 15776 18章的规定执行。

附录A

（规范性）

主要造林树种及混交树种

冠下主要造林树种特性、适宜立地条件及混交树种

| 树种 | 科属 | 拉丁名 | 树种特性 | 适宜的立地条件 | 适宜混交树种 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 白桦 | 桦木科 桦木属 | Betula platyphylla | 深根性树种；喜光；喜酸性土壤；耐寒耐瘠薄。 | 海拔600m～1800m的疏林地。 | 落叶松、蒙古栎等针阔树种。 |
| 白榆 | 榆科 榆属 | Ulmus pumila | 深根性树种；喜光；耐盐碱，不耐水湿；耐旱、耐寒耐瘠薄。 | 海拔300m～1600m疏林地。 | 桦树、栎类等阔叶乔灌木树种。 |
| 侧柏 | 柏科 侧柏属 | Platycladus orientalis | 浅根性树种；较耐荫；不耐水湿；耐旱、耐寒。 | 海拔250m～1200m；PH值＜8.0偏碱性及微酸性花岗岩、石灰岩母质山地土壤，闭度＜0.7的林冠下。 | 油松、栎类等针阔树种。 |
| 黄菠萝 | 芸香科 黄檗属 | Phellodendron amurense | 深根性树种；喜光、稍耐荫；喜湿润深厚土壤，不耐干早瘠薄和水湿。 | 海拔500m～900m的疏林地上土壤肥沃、排水良好的半阴半阳坡位。 | 桦树、栎类等阔叶乔灌木树种。 |
| 华北落叶松 | 松科 落叶松属 | Larix principis～ rupprec～htii | 深根性树种；喜光；对土壤适应性强；耐干旱瘠薄。 | 海拔800m～1600m的花岗岩、片麻岩或砂页岩母质森林棕壤土，郁闭度＜ 0.3的林地。 | 水曲柳、核桃楸、黄檗、桦树、油松、栎类等针阔树种。 |
| 核桃楸 | 胡桃科 胡桃属 | Juglans mandshurica | 深根性树种；喜光；不耐瘠薄；耐寒性强。 | 海拔400m～1000m，土层深厚肥沃、排水良好的沟谷或下坡位郁闭度＜0.3的林地。 | 桦树、榆树、油松、落叶松、槭类、栎类等针阔树种。 |
| 蒙古栎 | 壳斗科 栎属 | Quercus mongolica | 深根性树种；喜光、幼树稍耐荫；对土壤适应性强；耐干早瘠薄，耐寒，不耐水湿。 | 海拔600m～1800m，郁闭度＜0.4的林地。 | 桦树、紫椴、五角枫，油松、山杏等针阔树种。 |
| 山杏 | 蔷薇科 杏属 | Armeniaca sibirica | 深根性树种；喜光；对土壤适应性强；耐寒、耐旱、耐瘠薄。 | 海拔300m～2000m，郁闭度＜0.4的阳坡、半阳坡林地。 | 桦树、栎类和油松等针阔树种。 |
| 水曲柳 | 木犀科 梣属 | Fraxinus mandshurica | 深根性树种；稍喜光，幼时较耐荫；稍耐碱，对土壤适应性强；喜湿、耐寒。 | 海拔700m～1300m，土壤PH值＜8.4的偏碱性及微酸性疏林地 | 桦树、黄波罗、核桃楸、紫锻等阔叶树种。 |
| 五角枫 | 无患子科槭属 | Acer mono Maxim | 深根性树种；稍耐阴；喜湿润、肥沃土壤。 | 海拔600m～1300m，郁闭度＜0.4的林地。 | 桦树、栎类等阔叶乔灌木树种。 |
| 云杉 | 松科 云杉属 | Picea asperata | 浅根性树种；耐荫、喜冷湿；对土壤适应性强；较耐寒。 | 海拔700m～1800m，郁闭度＜0.6的林地。 | 桦树、栎类和油松等针阔树种。 |
| 油松 | 松科 松属 | Pinus tabuliformis | 深根性树种；喜光，幼时稍耐荫；喜微酸性至弱碱性土壤；耐寒、耐旱、耐瘠薄。 | 海拔600m～1300m，土壤PH值＜7.5，阳坡、半阳坡，郁闭度＜0.6，花岗岩、片麻岩或砂岩母质的棕壤或褐土。 | 水曲柳、核桃楸、黄檗、紫椴、蒙古栎和落叶松等针阔树种。 |
| 紫椴 | 锦葵科 椴属 | Tilia amurensis | 深根性树种；稍耐荫；喜水分充足、土层深厚的林地。耐寒性强。 | 海拔500m～1200米，郁闭度＜0.4的林地的中、下坡位。 | 桦树、榆树、栎类等阔叶乔灌树种。 |

附录B

（规范性）

Ⅰ级苗木规格

冠下主要造林树种Ⅰ级苗木规格

| 树种 | 裸根实生苗 |  |  |  |  | 容器苗 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 苗龄(a) | 苗高(cm) | 苗基径(cm) | ＞5cm侧根 条数(条) | 根长(cm) | 苗龄(a) | 苗高(cm) | 地径(cm) | 容器规格(cm×cm) |
| 白桦 | 1-1 | ≥65 | ≥0.6 | ≥14 | ≥20 | 2-0 | ≥90 | ≥0.6 | 18×21 |
| 白榆 | 1-0 | ≥150 | ≥1.0 | ≥5 | ≥20 | 1-0 | ≥150 | ≥1.0 | 12×18 |
| 侧柏 | 1-1 | ≥50 | ≥0.7 | ≥10 | ≥20 | 2-0 | ≥30 | ≥0.4 | 16×18 |
| 黄菠萝 | 1-0 | ≥30 | ≥0.5 | ≥10 | ≥20 | 1-0 | ≥30 | ≥0.5 | 16×18 |
| 华北落叶松 | 1-1 | ≥40 | ≥0.6 | ≥12 | ≥20 | 2-1 | ≥40 | ≥0.6 | 16×18 |
| 核桃楸 | 1-0 | ≥25 | ≥0.7 | ≥8 | ≥20 | 1-0 | ≥25 | ≥0.7 | 12×18 |
| 蒙古栎 | 1-1 | ≥20 | ≥0.5 | ≥10 | ≥20 | 2-2 | ≥50 | ≥0.6 | 16×18 |
| 山杏 | 1-0 | ≥70 | ≥0.6 | ≥5 | ≥20 | 1-0 | ≥70 | ≥0.6 | 12×18 |
| 水曲柳 | 1-0 | ≥15 | ≥0.5 | ≥10 | ≥20 | 1-0 | ≥15 | ≥0.5 | 16×18 |
| 五角枫 | 2-0 | ≥80 | ≥1.2 | ≥8 | ≥20 | 2-0 | ≥80 | ≥1.2 | 18×21 |
| 云杉 | 2-2 | ≥20 | ≥0.45 | ≥10 | ≥20 | 2-0 | ≥20 | ≥0.45 | 16×18 |
| 油松 | 2-1 | ≥30 | ≥0.7 | ≥12 | ≥20 | 2-1 | ≥30 | ≥0.7 | 16×18 |
| 紫椴 | 1-0 | ≥40 | ≥0.7 | ≥8 | ≥20 | 1-0 | ≥40 | ≥0.7 | 12×18 |

________________________